| 起重驾驶员安全技术操作规程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 交底内容： 1、起重机械应装设标明机械性能指示器，并根据需要安设卷扬限制器、载荷控制器、联锁开关等装置。 2、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，尾部卡牢，工作种最少保留三圈以上。 3、操作中要听从指挥人员的信号。信号不明或可能引起事故时，应暂停操作。 4、起吊时起重臂下不得游人停留和行走，起重臂、物件必须与架空电线保持安全距离。 5、物件起吊时，禁止在物件上站人或进行加工；必须加工时，应放下垫好并将吊臂、吊物及回转的制动器刹住，司机及指挥人员不得离开岗位。 6、严禁斜吊和吊拔埋地或凝结在地面、设备上的物件。 7、起重机停止作业时，应将起吊物件放下，刹住制动器，操纵杆放在空档，并关门上锁。 |  |  |  |  |  |

本表一式二联，一联归档，另一联交班组保存。