安全施工组织管理

为了加强项目部的管理，确保现场施工人员无重大伤亡和重大的环境污染事故，使工程在更科学合理的情况下实施，以(安全生产法)和（安全生产管理条例为依据）编制安全施工组织管理方案。

一、           公司安全检查领导小组：

组  长：

副组长：

组  员：

二、建立、健全     公司安全责任制

公司经理是安全责任第一人，负责分公司安全生产。

三、安全生产教育培训制度

1、公司组织对项目部的安全人员进行定期的安全生产教育培训和考核。

2、对新开工项目的施工人员进行安全三级教育培训工作达到100%；熟知安全技术操作规程，特殊工种作业人员必须双整齐全方可上岗。

3、坚持定期召开安全会议，提高工人的安全意识和自我保护意识。

四、安全技术措施方案编制、审批及交底制度

根据现场勘查资料和工程特点，对一些施工难度大，可能存在危险的地方进行安全技术方案的编制，经项目部人员初步审核后，上报公司进行审批方可实施。项目部在施工过程中必须严格遵守安全措施方案，按照技术操作规程，对施工人员进行详细的安全技术交底。

1、高处坠落

1）、保证高空作业的脚手架、平台、斜道、靠梯、跳板等设施的坚固和稳定。

2）、高大建筑物和构筑物施工时，必须按规定设置安全网。

3）、在楼梯口、阳台口、通道口及预留洞口处，必须安装防护措施。

4）、严禁高空作业人员从高处抛投任何物料，严格监督进入现场人员必须佩带安全帽，高空作业人员必须佩带安全带。

5）、构件和材料施工吊装时，吊具必须牢固，严禁吊臂下站人，并隔离出安全通道。

6）、不准在6级以上强风或大雪、雨、浓雾天从事露天高空作业

7）、禁止高血压、心脏病等不适于高空作业人员从事高处作业。

8）、严禁酒后从事高处作业。

2、脚手架搭设拆除

1）、安装拆除人员必须按高处作业要求挂好安全带。

2）、按规范、方案处理好脚手架基础，内排柱离建筑物不得大于500m。

3）、操作平台铺满，不得留探头板，保证由3个支撑点绑扎固定。

4）、拆除时材料应垂直放下，设警戒线，不得随意抛落。

3、电焊工

1）、电焊机外壳，必须接地（接零）良好，要有二次空载触漏电保护器，电源的拆装应由电工完成；电焊机应放置在通风、防雨的地方。

2）、电焊机要单独设开关，开关应在防雨开关箱内。

3）、严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

4）、在密闭金属容器内施焊，容器必须可靠接地（接零），通风良好，并应有监护。严禁向容器内输氧气。

5）、焊接贮存过的易燃、易爆、有毒物品的容器内或管道，必须清理干净，并将所有气孔打开。

6）、雷雨时，应停止露天作业。

7）、施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离，并在施焊部位配备灭火器材。

8）、焊钳与把线必须源良好，连接牢固，更换焊条要戴手套。在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。

4、坍塌

1）、根据工程特点，在开挖前，做好边坡或边坡支护工作，并做好周围的排水；

2）、脚手架的搭设应经过计算，做到科学合理，所用材料必须牢固；大型模板、墙板存放，必须设置垫木和拉杆，用插放架时必须绑牢以保持稳定；

3）、吊装构件在吊装摘钩前必须就位焊接牢固；

4）、安装楼梯时，必须逐层搭设临时支架；后做阳台板预留钢筋必须与圈过梁钢筋焊接牢固。

五、安全生产检查与事故隐患整改制度

项目部安全员每天对现场进行巡检，检查重点主要围绕事故发生率高的高空作业、电气线路、机械动力等方面进行，防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故，检查中发现问题和隐患，必须立即整改，确保安全施工，并完善书面签字，在安全问题上做到“令行禁止”。

六、防护用品使用及管理制度

1、公司按规定必须扣除工程合同总造价2%作为安全质保金。扣除安全措施费2%，购买具有国家颁发合格证的安全防护用品，并在现场进行登记贮存。

2、工人在使用防护用品的同时，必须保护好劳动保护用品。

七、防尘、防毒、食堂卫生及职业病防治管理制度

1、防止环境污染（噪声、尘毒、三废）达标率100%；

2、职业发病率为零；

3、食堂的卫生人员要到当地政府机关办理卫生许可证及相关的体检证件。

公司

工程技术安全部