| 项目 | 序号 | 考核内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程建设 （20分） | 1 | 防渗系统 | 采用厚度不小于1.5MM的HDPE防渗膜作为主防渗层,并按有关标准和工程需要铺设地下水导流层、膜上膜下有保护层得3分；否则，不得分。 | 3 |
|  | 2 | 渗沥液导流及处理系统 | 场底铺设有连续的渗沥液导流层，并具有完善的渗沥液收集和处理设施得3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 3 | 雨污分流 | 具有雨污分流设施和功能得2分，否则不得分。 | 2 |
|  | 4 | 填埋气收集及处理 | 按规范设置有气体导排设施，填埋气导出后集中燃烧或利用得3分； 设置有气体导排设施，填埋气导排后直接排空得2分； 无气体导排设施不得分。 | 3 |
|  | 5 | 监测井 | 布设五眼监测井，地下水流向上游30—50M处，设本底井一眼，填埋场两旁各30—50M处，设污染扩散井两眼，填埋场地下水流向下游30M处、50M 处各设一眼污染监视井，得4分； 布置有监测井，但数量或设置方位不满足上述要求，得2分； 未设置监测井，不得分。 | 4 |
|  | 6 | 设备配置 | 机械设备按要求配套齐全，并有垃圾压实机，运行良好，得5分； 其它机械设备配套齐全，无垃圾压实机，运行基本正常，得2分； 机械设备不齐全，无垃圾压实机，运行不正常，不得分。 | 5 |
| 运行经费保障 （10分） | 1 | 财政预算安排 | 垃圾处理运行经费足额列入同级财政预算安排计划，得5分； 未足额列入同级财政预算安排计划，得1分； 未列入同级财政预算安排计划，不得分。 | 5 |
|  | 2 | 资金拨付 | 同级财政足额拨付垃圾处理运行所需资金，得5分； 未足额拨付垃圾处理运行所需资金，得1分； 未拨付垃圾处理运行所需资金，不得分。 | 5 |
| 运行管理（55分） | 1 | 进场垃圾检验 | 有垃圾检验措施且能有效控制有害垃圾进场，得3分； 无垃圾检验措施或未能有效控制有害垃圾进场，不得分； | 3 |
|  | 2 | 称重计量 | 有称重计量设施，统计记录资料齐全完整，得3分； 有称重计量设施，统计记录资料不全，得1.5分； 无称重计量,不得分。 | 3 |
|  | 3 | 分单元填埋 | 场内分区、分单元作业，未填埋垃圾的区域和作业单元,安排有应急填埋场地和措施，有场区防渗膜保护措施，得7分； 场内分区、分单元作业，未填埋垃圾的区域和作业单元,无应急填埋场地和措施，无场区防渗膜保护措施，得5分； 未分区分单元作业，无应急填埋场地和措施，无场区防渗膜保护措施，不得分。 | 7 |
|  | 4 | 垃圾摊铺压实 | 使用专用压实机械按标准分层摊铺压实,得7分； 用专用压实机械，但未分层压实,得3分； 未用压实机械对垃圾进行压实,不得分。 | 7 |
|  | 5 | 每日覆盖 | 做到每日覆盖得10分，否则不得分。 | 10 |
|  | 6 | 垃圾堆体 | 堆体边坡不大于1：3，终场边坡及时覆盖,有避雷设施，得3分； 堆体边坡不大于1：3，终场边坡及时覆盖,但无避雷设施，得2分； 堆体边坡大于1：3，终场边坡未及时覆盖,无避雷设施，不得分。 | 3 |
|  | 7 | 场区消杀 | 有消杀（蚊、蝇、鼠等）措施，且效果良好,得5分； 无消杀（蚊、蝇、鼠等）措施，不得分。 | 5 |
|  | 8 | 飘扬物污染控制 | 有防飞散设施及措施，管理良好，周围无飘扬物,得5分； 无防飞散设施及措施或防飞散设施效果不好，周围存在飘扬物,不得分。 | 5 |
|  | 9 | 渗沥液处理 | 渗沥液处理后，出水监测数据全部达标或进入城市污水处理厂处理,得7分； 渗沥液处理后，出水监测不达标次数占总监测次数的比例小于20%,得5分； 处理后出水监测不达标次数占20%以上，或简易处理，出水基本不能达标,得1分； 渗沥液未经处理，直接排入水体,不得分。 | 7 |
|  | 10 | 环境监测 | 配备较完善的环境监测设备，能定期对大气、渗沥液、地下水、地表水及噪声等项目的主要指标进行监测，能提供连续、完整、准确的监测资料和报告,得3分； 能监测主要污染指标，但不能按标准定期进行,得1分； 未采取任何监测措施,不得分。 | 3 |
|  | 11 | 环境影响 | 所有排放指标监测数据均达标（包括自测和权威部门检测）,得2分； 排放指标监测数据达标率大于50%小于100%,得1分； 排放指标监测数据达标率小于50%,不得分。 | 2 |
| 内部管理（10分） | 1 | 各项规章制度建设 | 各项规章制度齐全，得1分； 主要制度执行情况良好，有记录得0.5分； 有运行作业手册及设备操作维护保养手册，场内各类标识齐全、规范，场区防火措施到位，得0.5分； 规章制度、岗位职责不健全，标识不齐全、不规范,场区防火措施不到位，不得分。 | 2 |
|  | 2 | 运行资料管理 | 各类运行资料、报表规范符合要求，得1分； 有独立档案室、专职管理人员，归档立卷，格式规范，得2分； 档案存放设备先进，查找便捷，台帐清晰，得1分； 归档及时，内容齐全，得1分，有一例未及时归档扣0.2分，归档内容缺一项扣0.2分，最高扣1分。 | 5 |
|  | 3 | 报表上报 | 各类业务报表上报正确及时、内容齐全、符合要求得1分； 一次上报内容不齐全、不正确扣0.1分，不及时扣0.1分，最高扣1分。 | 1 |
|  | 4 | 专职人员培训学习 | 按规定要求全员参加业务培训、学习得0.5分； 有定期的业务学习及职业道德教育学习，学习有台帐记录，每年度不少于3次得0.5分； 每少一项扣0.1分，最高扣1分。 | 2 |
| 社会评价（5分 ） | 1 | 社会投诉 | 无社会投诉得3分，投诉经查实的扣1-3分。 | 3 |
|  | 2 | 整改情况 | 对各项检查中存在的问题和各种投诉能及时整改得2分； 整改不及时扣1分，整改不到位扣1分。 | 2 |

注：雨污分流：阻止填埋区汇水面积内的雨水进入填埋垃圾体的方法和措施。

场区消杀：垃圾填埋场内进行的杀灭蚊、蝇、鼠等有害动物和昆虫的过程与措施。

飘扬物：指从垃圾填埋场被风刮起、飘扬在场区或周围空中的塑料袋、废纸等轻质物质。